Projet de loi concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

Art.1er. Objet

La présente loi vise à prévenir ou à réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement, en particulier sur l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore et les paysages, ainsi que les risques pour la santé humaine résultant de la gestion des déchets des industries extractives.

# Art. 2. Champ d’application

- Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente loi s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ci-après dénommés "déchets d'extraction".

- Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente loi :

a)	les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b)	les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c) et dans la mesure où elles sont autorisées au titre de la législation en matière d’eau :

-	l’injection d’eau contenant des substances résultant d’activités minières et l’injection d’eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d’où les substances ont été extraites ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations;

-	la réinjection d’eau extraite des mines et des carrières.

- Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 8, de l'article 11, paragraphes 1 et 3, de l'article 12, de l'article 13, paragraphe 6, et des articles 14 et 15, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

- Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente loi ne relèvent pas de la réglementation concernant la mise en décharge des déchets.

# Art. 3. Définitions

Aux fins de la  présente loi, on entend par:

- "déchets", la définition qui en est donnée à l'article 3 point a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 (relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci–après "loi modifiée du 17 juin 1994");

- "déchets dangereux", la définition qui en est donnée à l'article 3 point f) de la loi modifiée du 17 juin 1994;

- "déchets inertes", la définition qui en est donnée à l’article 3 point e) de la loi modifiée du 17 juin 1994;

- "terre non polluée", terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est pas réputée polluée selon la réglementation applicable en la matière;

- "ressource minérale" ou "minéral", un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;

6) "industries extractives", l'ensemble des établissements et entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;

7)	"traitement", un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;

8)	"résidus", les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;

9)	"terril", un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;

10)	"digue", un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;

11)	"bassin", un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;

12)	"cyanure facilement libérable", du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;

13)	"lixiviat", tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;

14)	"installation de gestion de déchets", un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes :

-	aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;

-	une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;

-	une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;

-	une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction;

15)	"accident majeur", un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente loi et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;

16)	"substance dangereuse", une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la législation relative respectivement à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses;

17)	"meilleures techniques disponibles", la définition qui en est donnée à l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dénommée ci-après "loi modifiée du 10 juin";

18)	"eaux réceptrices", les eaux de surface et les eaux souterraines telles que définies aux points 19) et 20) ci-dessous;

19)	"eaux de surface", les eaux qui s’écoulent ou stagnent à la surface du sol;

20)	"eaux souterraines", les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

21)	"remise en état", le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées;

22)	"prospection", la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;

23)	"public", une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

24)	"public concerné", le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visées aux articles 7 et 8 de la présente loi, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les associations agréées au titre de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sont réputées avoir un tel intérêt;

25)	"exploitant", la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;

26)	"détenteur de déchets", le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

27)	"personne compétente", une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant du présent règlement;

28)	"Ministre", les membres du Gouvernement ayant respectivement l’administration de l’Environnement, l’inspection du Travail et des Mines et l’administration de la Gestion de l’Eau dans leurs attributions, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives;

29)	"autorité compétente", l’administration de l’Environnement, l’inspection du Travail et des Mines et l’administration de la Gestion de l’Eau, chacune en ce qui la concerne;

30)	"site", la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;

31)	"modification importante", une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis du ministre, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement.

Art. 4. Annexes

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes :

Annexe I :	politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public

Annexe II :	caractérisation des déchets

Annexe III :	critères de classification des installations de gestion de déchets.

Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

## Art. 5. Exigences générales

  - Les déchets d'extraction sont gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

L'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction sont interdits.

  - L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction. Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.

  - Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s'appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'emploi d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.

# Art. 6. Plan de gestion des déchets

- L'exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.

- Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants :

a)	prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier :

i)	en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;

ii)	en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface;

iii)	en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant, aux exigences de la présente loi;

iv)	en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;

v)	en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

b)	encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant, aux exigences de la présente loi;

c)	assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui :

i)	requiert un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée;

ii)	prévient ou tout au moins réduit au minimum tout effet négatif à long terme imputable par exemple à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et

iii)	assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante.

3.	Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants :

a)	le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III:

–	lorsqu'une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en œuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en œuvre conformément à l'article 7, paragraphe 3;

–	lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;

b)	la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation;

c)	la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;

d)	la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au maximum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 11, paragraphe 2, points a), b), d) et e);

e)	les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 10, le cas échéant, et de l'article 11, paragraphe 2, point c);

f)	le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues à l'article 12;

g)	les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément aux dispositions applicables en la matière, en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément à l'article 13;

h)	une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets.

Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

4.	Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au Ministre.

5.	Les plans établis en vertu d'une autre réglementation et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.

6.	Dans le cadre de l’autorisation dont question à l’article 8 de la présente loi, le Ministre approuve le plan de gestion des déchets, intégralement ou, le cas échéant, sous conditions. L’autorité compétente surveille sa mise en œuvre.

# Art. 7. Prévention des accidents majeurs et informations

- Le présent article s'applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations relevant de la réglementation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

- Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, et en particulier des prescriptions visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs respectivement des industries extractives par forage et des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, les dangers d'accidents majeurs doivent être identifiés et les mesures nécessaires doivent être  prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontière.

- Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction et met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I. En outre, il élabore, sous la direction d’un organisme de contrôle, et met en oeuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident. Les données afférentes sont à joindre au dossier de demande en obtention de l’autorisation d’exploitation introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999.

Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

L'autorité compétente fait établir par un organisme spécialisé un plan d'urgence externe précisant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. L'exploitant fournit à l'autorité compétente dans le cadre du dossier de demande en obtention de l’autorisation d’exploitation introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999, les informations nécessaires pour que celle-ci puisse faire établir ce plan. Les frais d’établissement du plan d’urgence externe peuvent être mis, en tout ou en partie, à charge de l’exploitant.

- Les plans d'urgence visés au paragraphe 3 ont pour objectif de :

a)	contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au maximum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;

b)	mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

c)	communiquer les informations nécessaires au public, à l’autorité compétente, et en tant que de besoin, aux services de secours d’urgence et aux autres autorités appropriées de la région;

d)	prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur.

En cas d'accident majeur, l'exploitant fournit immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises pour contribuer à réduire au maximum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au maximum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

- L’administration de l’Environnement adresse, aux fins d’enquête publique, le projet de plan d’urgence externe à la ou les commune(s) concernée(s). Les modalités d’information et de consultation publiques sont celles prévues par la loi modifiée du 10 juin 1999.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent à la révision d’un plan d’urgence externe.

6.	La décision concernant le plan d’urgence externe tient dûment compte des observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique visée au paragraphe 5.

7.	Le plan d’urgence externe fait l’objet d’une publicité sur support électronique et, le cas échéant, sous toute autre forme appropriée.

8.	Dans le cadre de la publicité visée au paragraphe 7, les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu'il convient de faire en cas d'accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l'annexe I, sont fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

# Art. 8. Demande et délivrance des autorisations

- Pour les besoins d’application de la présente loi, la demande en obtention de l’autorisation d’exploitation introduite au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants :

a)	le plan de gestion des déchets établi conformément à l’article 6;

b)	les dispositions prises, sous forme d’une garantie financière ou équivalente, conformément à l’article 14.

2.	Le Ministre délivre une autorisation uniquement s’il a l’assurance que :

a)	l’exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente loi, sans préjudice notamment des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999;

b)	la gestion des déchets n’entre pas directement en conflit ou n’interfère pas d’une autre manière avec le plan général et, le cas échéant, un plan sectoriel des déchets déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994.

3.	Le Ministre réexamine périodiquement et, le cas échéant, met à jour les conditions d'autorisation :

–	en cas de modifications importantes de l'exploitation de l'installation de gestion des déchets ou des déchets déposés;

–	sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 11, paragraphe 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 16;

–	à la lumière de l'échange d'informations entre l’autorité compétente et une autorité compétente d’un autre État membre sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles.

4.	Les informations figurant dans une autorisation dont question au présent article sont communiquées aux autorités compétentes nationales et aux autorités communautaires chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques. Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.

# Art. 9. Système de classification des installations de gestion de déchets

Aux fins de la présente loi, le Ministre classe une installation de gestion de déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l'annexe III.

# Art. 10. Trous d'excavation

1.	L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour :

1)	assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément mutatis mutandis à l'article 11, paragraphe 2;

2)	prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l’article 13, paragraphes 1, 3 et 5;

3)	assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément mutatis mutandis à l'article 12, paragraphes 3 et 4.

2.	La réglementation concernant la mise en décharge des déchets continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.

# Art. 11. Construction et gestion des installations de gestion de déchets

1.	La gestion d'une installation de gestion de déchets doit être confiée à une personne compétente et le développement technique et la formation du personnel doivent être assurés.

2.	Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :

a)	l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment de la réglementation applicable en matière de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;

b)	l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;

c)	les dispositions nécessaires soient prises pour assurer la surveillance et l’inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;

d)	les dispositions nécessaires soient prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;

e)	les dispositions nécessaires soient prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets.

Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.

3.	L'exploitant notifie à l'autorité compétente, à l’administration des Services de Secours et à la ou les commune(s) concernée(s), dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique à l’autorité compétente tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.

#### Art. 12. Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets

1.	La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)	les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies;

b)	l'autorisation est accordée par le Ministre, à la demande de l'exploitant;

c)	le Ministre prend une décision motivée à cet effet.

2.	Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l'autorité compétente a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et que le Ministre a donné son accord pour la fermeture de l’exploitation.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur.

3.	Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que l'autorité compétente, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf si cette dernière décide d'assumer elle-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice de la législation relative à la responsabilité du détenteur de déchets.

- Si l'autorité compétente l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables en matière notamment de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et après la fermeture de l'installation, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au maximum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que :

a)	toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;

b)	le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.

5.	Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard à l'autorité compétente, à l’administration des Services de Secours et à la ou les commune(s) concernée(s) tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés par l'autorité compétente, l'exploitant communique à cette dernière, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.

Art. 13. Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol

1.	L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales en vigueur, en particulier pour prévenir, conformément aux dispositions applicables en la matière, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes :

a)	évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;

b)	prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets ou  les réduire au maximum;

c)	recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

2.	L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz.

3.	Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur applicabilité des dispositions en matière en matière de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses , l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1, points b) et c) peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.

4.	Le Ministre conditionne l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, au respect par l'exploitant des exigences correspondantes des réglementations relatives à la gestion des déchets et à la gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

5.	L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux paragraphes 1 et 3. L'opérateur fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect des obligations applicables en la matière, en particulier celles en matière d’eau.

6.	Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au maximum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018 et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.

Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.

# Art. 14. Garantie financière

1.	Le Ministre exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière sous la forme d'une caution, ou sous une forme équivalente, afin que :

a)	toutes les obligations figurant dans l'autorisation visée à l’article 8, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;

b)	des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 6 et requis pour l'autorisation visée à l’article 8.

2.	La garantie visée au paragraphe 1 est calculée sur la base :

a)	des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état;

b)	de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires.

3.	Le montant de la garantie est adapté de manière périodique et de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 6 et requis pour l'autorisation visée à l’article 8.

4.	Lorsque le Ministre a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 12, paragraphe 2, il délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article12, paragraphe 3.

5.	Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

# Art. 15. Effets transfrontaliers

En cas d'accident survenant dans une installation de gestion de déchets de catégorie A et susceptible d’avoir des effets néfastes importants sur l’environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans un autre Etat membre de l’Union européenne, les informations fournies par l'exploitant à l'autorité compétente conformément à l'article 8 sont immédiatement transmises à cet État membre pour contribuer à réduire au maximum les conséquences de l'accident pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au maximum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

# Art. 16. Inspection par l'autorité compétente

1.	Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, l'autorité compétente inspecte à des intervalles réguliers les installations de gestion de déchets relevant de l'article 8 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation.

L’autorité compétente suit l’évolution des meilleures techniques disponibles ou s’en tient informée.

2.	L'exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, les met à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et veille à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis à cette dernière.

Art. 17. Accès à l’information

Sans préjudice de la législation relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, des informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l’article 11, paragraphe 3 et de l’article 12, paragraphe 5 sont mis à disposition du public concerné sur demande.

# Art. 18. Inventaire des installations fermées

L’autorité compétente établit et met à jour un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition du public, est effectué avant le 1er mai 2012.

Art. 19. Constatation et recherche des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs–techniciens de l’administration de l’Environnement, le directeur, le directeur adjoint et le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs-techniciens de l’inspection du Travail et des Mines et le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs-techniciens de l’administration de la Gestion de l’Eau.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’administration des Douanes et Accises, de l’administration de l’Environnement, de l’inspection du Travail et des Mines et de l’administration de la Gestion de l’Eau ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : "Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité".

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 20. Pouvoirs de contrôle

Les personnes visées à l’article 19 ont accès aux installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les installations, sites et moyens de transport visés à l’alinéa 1er du présent article. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation.

Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Art. 21. Prérogatives de contrôle

Les personnes visées à l’article 19 sont habilitées à :

1.	exiger la production de tous documents concernant l’installation ou le site,

2.	prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites visés par la présente loi.

Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation ou du site ou détenteur pour le compte de celui-ci, à moins que celui-ci n’y renonce expressément.

3.	saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures les concernant.

Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation ou d’un site, de même que le propriétaire ou le détenteur des produits, matières ou substances en relation avec l’installation ou le site sont tenus, à la réquisition des personnes dont question à l’article 19, de faciliter les opérations auxquelles celles- ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.

Art. 22. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 23. Sanctions pénales

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 250 à 125000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’exploitant qui aura commis une infraction aux dispositions des articles 4, 6, 7, 10, 11, 13 et 16 de la présente loi, à savoir s’il

    - aura procédé à l’abandon, au rejet et au dépôt non contrôlé de déchets d’extraction

    - n’aura pas mis en oeuvre un plan de gestion des déchets d’extraction ou aura mis en œuvre un plan de gestion des déchets non approuvé ou dans des conditions non-conformes au plan approuvé

    - n’aura pas pris des mesures en matière de prévention des accidents majeurs

    - se sera abstenu d’appliquer un plan d’urgence interne ou de fournir les informations requises en cas d’accident majeur

    - n’aura pas pris les mesures requises en matière de trous d’excavation

    - n’aura pas pris les mesures requises en matière de construction et de gestion des installations de gestion des déchets d’extraction

    - se sera abstenu de notifier des évènements et effets dommageables ou de communiquer les résultats de la surveillance

    - n’aura pas pris les mesures requises en matière de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et de la pollution de l’air et du sol

    - se sera abstenu de conserver les rapports de surveillance ou d’inspection ainsi que les autres documents relatifs à l’autorisation ou de tenir à jour des registres portant sur les opérations de gestion des déchets d’extraction.

Art. 24. Dispositions transitoires

- Les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions de la présente loi au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l'article 13, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.

- Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.

- A partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d'extraction sont gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la  présente loi, ni aux autres exigences environnementales de la réglementation applicable en la matière, y compris celles en matière d’eau.

- L'article 6, l'article 7, paragraphes 3 à 5, l'article 8, l'article 9, l'article 12, paragraphe 1 et l'article 14, paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets :

  - qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,

  - qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la réglementation applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par le Ministre, et

  - qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Ces installations sont gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente loi en particulier les objectifs de l'article 5, paragraphe 1, ni ceux de toute autre réglementation applicable en la matière, y compris celle en matière d’eau.

##### ANNEXE I

Politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public

1. Politique de prévention des accidents majeurs

La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l'exploitant devraient être proportionnés aux risques d'accident majeur présentés par l'installation de gestion de déchets. Aux fins de leur mise en œuvre, il est tenu compte des éléments suivants :

1)	la politique de prévention des accidents majeurs devrait comprendre les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs;

2)	le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs;

3)	les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité:

a)	organisation et personnel - rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants;

b)	identification et évaluation des risques d'accidents majeurs - adoption et mise en œuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

c)	contrôle d'exploitation - adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;

d)	gestion des modifications - adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception;

e)	planification des situations d'urgence - adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;

f)	surveillance des performances - adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé;

g)	contrôle et analyse - adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et l'adéquation du système de gestion de la sécurité; analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité.

2.	Informations à communiquer au public concerné

1)	Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets.

2)	L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations.

3)	La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions de la présente loi et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l'article 7, paragraphe 2, ont été transmises à l'autorité compétente.

4)	L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site.

5)	La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

6)	Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants.

7)	Les informations adéquates sur la manière dont la population avoisinante concernée doit être alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.

8)	L'information adéquate sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur.

9)	La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au maximum les effets.

10)	La mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence, lorsqu'un accident se produit.

11)	Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation applicable en la matière.

###### ANNEXE II

###### Caractérisation des déchets

Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants :

1)	description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction;

2)	classification des déchets conformément à la rubrique correspondante de la décision 2000/532/CE, en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;

3)	description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;

4)	description de la méthode de dépôt;

- système de transport des déchets utilisé.

###### ANNEXE III

###### Critères de classification des installations de gestion de déchets

Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque :

–	une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, ou

–	elle contient des déchets classés dangereux conformément au règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux, ou

–	elle contient au-delà d'un seuil de 0,1 % en masse des substances ou préparations classées dangereuses conformément à la législation relative respectivement à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses.

# EXPOSE DES MOTIFS

Le présent projet de loi se propose de transposer en droit national la directive 2006/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.

Chaque année le secteur minier – ou industrie extractive – produit plus de 400 millions de tonnes de déchets en Europe. Ces déchets représentent plus de 20% du volume total des déchets en Europe et forment à eux seuls la catégorie de déchets la plus importante.

Par déchets miniers, on entend les déchets produits par les activités de prospection ainsi que les opérations d’extraction et de traitement de minéraux comme le charbon, à savoir la couche d’arable, les stériles et les résidus (les déchets solides issus du traitement des minéraux).

Le stockage de ces déchets peut présenter des dangers soit en raison des techniques parfois défaillantes mises en œuvre, soit en raison de la présence de substances polluantes, comme les métaux lourds ou le cyanure. A défaut d’une prise en charge adaptée, les déchets peuvent ainsi être très dangereux pour la santé et l’environnement. Ils s’accumulent et peuvent provoquer des rejets acides ou dégager des substances toxiques.

Les déchets miniers sont à l’origine d’une série de catastrophes qui ont frappé l’Europe ces dernières années, telles la rupture d’un bassin des mines ou d’un bassin de résidus, entraînant le rejet de substances toxiques dans une rivière et partant décimant les populations de poissons et détruisant l’écosystème des rivières.

La directive fixe des normes minimales à respecter pour protéger la santé et l’environnement et en particulier à empêcher la pollution des sols et des eaux due à l’entreposage des déchets sur terril ou en bassin, en insistant notamment sur la stabilité à long terme des installations concernées.

Elle traite de tous les aspects de la gestion des déchets: la planification, la délivrance des autorisations, l’exploitation, la fermeture des installations et le suivi après leur fermeture.

Elle est à voir en étroite relation avec la directive révisée SEVESO II concernant la maîtrise des accidents majeurs industriels.

C’est ainsi que

-	les exploitants miniers sont tenus d’élaborer des plans de gestion des déchets dès le stade de la conception;

-	les permis d’exploiter doivent être assortis de conditions garantissant que des mesures de sécurité et de protection de l’environnement suffisante soient en place avant que les installations ne soient autorisées, les mesures ne couvrant pas seulement la phase opérationnelle des installations, mais aussi leur fermeture et leur traitement ultérieur, avec une surveillance adéquate;

-	les terrains endommagés doivent être réhabilités, la réhabilitation devant respecter des règles strictes pour éviter toute pollution des sols et des eaux et devant faire l’objet de contrôles, d’entretien et de mesures correctrices par l’opérateur, qui est tenu notamment de collecter et traiter les eaux contaminées et les lixiviats;

-	des garanties financières appropriées doivent être mises en place, garanties qui couvrent l’ensemble des terrains affectés par une exploitation minière et qui permettent que des fonds soient rapidement disponibles à tout moment pour les travaux de réhabilitation;

-	toutes les installations d’extraction sont classées dans des catégories selon les risques qu’elles présentent, les sites les plus dangereux devant adopter une stratégie de prévention des accidents majeurs décrivant les mesures prises pour éviter toute catastrophe et les plans d’urgence à mettre en œuvre en cas de problème, plans qui devront notamment prévoir l’information du public et un processus conjoint de concertation en cas de pollution internationale;

-	les sites les plus polluants qui ont été fermés ou abandonnés doivent être identifiés;

-	le public est habilité à participer aux décisions portant sur la délivrance des autorisations d’exploitation.

SITUATION AU LUXEMBOURG

Le Luxembourg dispose d’établissements et d’entreprises pratiquant l’extraction de ressources minérales, cette dernière notion visant un dépôt naturel d’une substance organique ou inorganique, à l’exclusion de l’eau.

Pour ce qui est de la gestion des déchets résultant de l’exploitation de carrières, le Luxembourg n’est concerné que par l’extraction de matières inertes et partant que par la production de déchets inertes.

Les dispositions applicables à la prévention des accidents majeurs et aux informations afférentes ne concernent que théoriquement le Luxembourg, alors que notre pays ne dispose pas actuellement d’installations de gestion de déchets de la catégorie A et que l’implantation d’une telle installation n’est pas prévue.

Pour ce qui est tout particulièrement de l’annexe III, il y lieu de relever que le critère de classification sous forme du contenu d’une installation en substances et préparations dangereuses au-delà d’un seuil déterminé, s’inspire de la réglementation CE dite "Reach", alors que pour les déchets classés dangereux, un tel seuil n’a pas été retenu pour des raisons notamment  de praticabilité.

### PROJET DE LOI

En date du 7 mars 2007, le Conseil de Gouvernement avait approuvé un projet de règlement de transposition de la directive en question.

En date du 13 juillet 2007, le Conseil d’Etat a pris position en la matière. La Haute Corporation considère qu’il est de mise de transposer la directive soit par voie d’une loi spécifique, soit par le biais d’un règlement grand-ducal, complété par une adaptation des législations déchets et établissements classés. A ce propos, le Conseil d’État – outre des considérations de droit communautaire – souligne le fait que le règlement sous avis ne saurait imposer, sous peine d’encourir la sanction prévue par l’article 95 de la Constitution, des normes qui sont dépourvues de base légale et que le projet concerne une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11(6) de la Constitution.

Les déchets d’extraction visés par la présente loi sont exclus du champ d’application de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; une loi spéciale est donc approprié, voire de mise. Le projet de loi sera complété par une adaptation de la nomenclature dite commodo/incommodo, en vue d’y inclure les installations de gestion des déchets d’extraction. Il s’ensuit que l’autorisation telle que requise par la directive sera couverte par la législation en matière d’établissements classés, ceci sans préjudice des autorisations requises par la législation applicable en matière d’eau.

Le présent projet, tout en transposant de manière fidèle les prescriptions de la directive, introduit des dispositions ayant trait tout particulièrement à la recherche et constatation des infractions et à la relation avec la législation applicable en la matière.

# COMMENTAIRE DES ARTICLES

Ad article 1er. L’objet de la législation consiste à prévenir ou réduire les effets néfastes sur l’environnement ainsi que les risques pour la santé humaine résultant de la gestion des déchets d’extraction.

Ad article 2. A l’instar de la directive, la législation couvre la gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c.-à-d. des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation de carrières. Elle ne s’applique pas aux flux de déchets qui, bien que produits au cours de l’extraction de minéraux ou d’opérations de traitement, ne sont pas directement liés à ces procédés, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d’usage et les piles et accumulateurs usagés. Elle ne s’applique pas non plus aux déchets résultant de la prospection, de l’extraction et du traitement en mer de ressources minérales ou à l’injection d’eau et à la réinjection d’eau extraite, alors que les déchets inertes, les déchets de prospection non dangereux, la terre non polluée et les déchets résultant de l’extraction, du traitement et du stockage de tourbe font l’objet d’un nombre limité d’exigences du fait des risques plus faibles qu’ils représentent pour l’environnement.

Ad article 3. L’article reprend les définitions correspondantes de la directive, tout en précisant les notions de "Ministre" et "autorité compétente", ceci à la lumière de leurs compétences et attributions respectives.

Ad article 4. Il s’agit d’un article standard.

Ad article 5. Il appartient à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire les effets négatifs de la gestion des déchets d’extraction; ces mesures sont fondées sur les meilleures techniques disponibles.

Ad article 6. L’objectif des plans de gestion des déchets est de prévenir ou de réduire au minimum, de traiter, de valoriser et d’éliminer les déchets d’extraction. Ces plans sont à structurer de manière à permettre une planification adéquate des options en matière de gestion des déchets, afin de réduire au minimum la production de déchets et leur nocivité et à encourager leur valorisation.

Le plan est approuvé par le Ministre de l’Environnement dans le cadre de l’autorisation commodo/incommodo, soit intégralement, soit sous conditions ayant trait par exemple à la fourniture d’informations supplémentaires pour les besoins spécifiques d’exploitation ou à la fixation de prescriptions particulières au cas par cas.

Ad article 7. L’adoption et l’application d’une politique de prévention des accidents majeurs s’applique aux installations de gestion de déchets d’extraction de catégorie A. Ladite politique englobe la mise en place d’un système de gestion de la sécurité, l’établissement de plans d’urgence en cas d’accident et la diffusion d’informations sur la sécurité aux personnes susceptibles d’être concernées par un accident majeur.

En cas d’accident majeur, l’exploitant est tenu de fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour remédier à des dommages environnementaux avérés ou potentiels.

Ne sont pas visées par ces dispositions les installations de gestion des déchets d’extraction qui relèvent du champ d’application de la réglementation dite "SEVESO".

Ad article 8. Compte tenu de leur spécificité, la directive établit pour les déchets d’extraction des procédures spéciales de demande et d’octroi d’autorisation pour les installations recevant ces déchets.

L’article aménage la relation avec la législation applicable en la matière, à savoir la législation en matière d’établissements classés qui introduit un régime d’autorisation assorti d’un suivi, de consultations et de voies de recours, sans oublier la législation actuelle et future en matière d’eau. Le dossier de demande commodo/incommodo introduit au titre de la législation précitée est complété par deux éléments spécifiques, Quant à l’information et consultation du public, dont les modalités sont laissées à l’appréciation des États membres, elles sont couvertes par la législation commodo/incommodo (projet de loi 5453).

Ad article 9. Il s’agit d’une reprise de l’article 9 de la directive.

Ad article 10. Il s’agit d’une reprise de l’article 10 de la directive.

Ad article 11. Afin de garantir la construction et l’entretien appropriés des installations de gestion de déchets d’extraction, la conception, l’emplacement et la gestion des installations sont à prendre en charge par des personnes possédant les compétences techniques nécessaires. En outre, les exploitants sont tenus de prendre les mesures nécessaires en matière de construction et d’entretien d’une nouvelle installation, d’extension ou de modification d’une installation existante, y compris dans la phase de suivi après fermeture.

Ad article 12. Les installations de gestion des déchets d’extraction requièrent une procédure de surveillance pendant leur exploitation et de suivi après leur fermeture. Une période de suivi après fermeture s’impose en vue d’assurer la surveillance et le contrôle des installations de gestion de déchets de catégorie A; elle est proportionnelle au risque représenté par chaque installation.

Ad article 13. Les exploitants sont tenus de prendre les mesures de contrôle et de gestion destinées à empêcher la pollution de l’eau et du sol et de déterminer les effets néfastes que les installations peuvent avoir sur l’environnement et la santé.

En outre, la concentration en cyanure et en composés cyanurés des bassins de résidus de certaines industries extractives doit être abaissée à des niveaux aussi bas que possible au moyen des meilleures techniques disponibles; des seuils de concentration maximaux sont fixés en conséquence.

Ad article 14. La constitution d’une provision sous forme d’une garantie financière ou équivalente, dont les modalités sont laissées à l’appréciation des États membres, est nécessaire afin de garantir que l’ensemble des obligations découlant de l’autorisation d’exploitation, y compris celles liées à la fermeture et au suivi après fermeture, seront respectées. Le montant de la garantie financière devrait être suffisant pour couvrir le coût de la remise en état du terrain ayant subi des dommages dus à l’installation, y compris l’installation elle-même, comme indiqué dans le plan de gestion et requis pour l’autorisation, par une tierce partie adéquatement qualifiée et indépendante. La garantie doit être fournie avant le début des opérations de dépôt dans l’installation et elle doit être actualisée périodiquement.

Ad article 15. L’article prévoit une information appropriée des autorités d’un autre État membre de l’Union européenne en cas d’accident majeur.

Quant à l’information et la consultation transfrontalières, portant sur un projet d’installation potentiellement nuisible pour un autre État membre ou susceptible d’affecter ce dernier, elles s’opèrent conformément à la législation sur les établissements classés.

Ad article 16. L’article établit un système d’inspection des installations. C’est ainsi qu’une inspection doit être effectuée avant le début des opérations de dépôt afin de vérifier que les conditions d’autorisation ont été respectées.

Les exploitants tiennent des registres à jour sur les installations et transmettent à leurs successeurs des informations sur l’état des installations et sur les opérations qui y ont été effectuées.

Ad article 17. En application de l’article 18, paragraphe 2 de la directive, les informations sur les évènements notifiés par les exploitants en vertu de l’article 11, paragraphe 3 et de l’article 12, paragraphe 6, sont mises à la disposition du public concerné sur demande.

Ad article 18. Il s’agit d’une reprise de l’article 17 de la directive.

Ad articles 19 à 21. Il s’agit d’articles standard.

Ad article 22. Il s’agit d’un article standard.

Ad article 23. L’article précise les infractions et énumère les articles dont la violation est susceptible de sanctions pénales.

Ad article 24. Il s’agit d’une reprise de l’article 24 de la directive.