Projet de règlement grand-ducal

- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

- modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

- modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

- modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité,

- portant certaines modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive

- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu la loi du…concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d'Agriculture;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

- Art. 1er. Modification de la nomenclature et de la classification des établissements classés.

- Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit :

- A) Le préambule de la nomenclature et classification des établissements classés est  formulé comme suit :

- « Les références indiquées entre [ ] indiquent une législation ou une réglementation éventuellement applicables à l’établissement concerné par le point de la nomenclature en question.

- [A] : 	Voir le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité ;

- [B1] : 	Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe I (Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997) ;

- [B2] : 	Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe II (Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997) ;

- [C] :	Voir la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, art. 13bis (Directive 2008/1/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution). »

- [D] :	Voir la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (Directive 2006/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE). »

- [E]: 	Voir réglementations spécifiques

- B) Les points 55, 79, 110, 122, 123, 124, 148, 208, 264, 299, 304, 326, 327, 338, 345, 348 et 359 de la nomenclature et classification des établissements classés sont remplacés par les nouveaux points 122, 123 et 124 ayant la teneur suivante :

| - « 122. Déchets (Gestion des), à l’exclusion des installations mentionnées aux points 123 et 124 - Installations de gestion de déchets de l'industrie extractive - Site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, tel que défini dans le cadre de la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [D] . - Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines) [E] - Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes [B2][C] ; - Décharge pour déchets dangereux ( mise en ) [B1]. ; - Autre décharge pour déchets que celles mentionnées aux points a ou b [B2]. - Stockage de déchets - Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets autres que les déchets inertes non contaminés (à l’exception: - du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 300 m3 ; - du stockage des déchets aux points de collecte établis en application de la réglementation relative aux emballages et aux déchets d'emballages, de la réglementation relative aux véhicules hors d'usage [E], de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux [E], de la réglementation aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs [E]. - Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés (à l’exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 1500 m3 et pour une durée inférieure à deux ans). - Boues, voiries, boues d'épuration des eaux et des gaz ( Dépôts de plus de 100 m3, à l'exception des dépôts de boues d'épuration d'un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois ) [B2] - Incinération de déchets [A][E] - Installation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure [C] ; - Installation d’élimination de déchets dangereux par incinération [B1] ; - Installation d’élimination de déchets non dangereux, par incinération, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1] ; - Autres installations d’incinération ou de coïncinération de déchets non mentionnées aux points a, b ou c . - Valorisation des déchets par traitement biologique: - Installation de compostage, y non compris une installation de compostage de boues d’épuration - d’une capacité de 10 à 50 m3 pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de l’entretien des bords de route - autres installations d’une capacité supérieure à 10 m3 - Installation de compostage de boues d’épuration ; - Installation de production de biogaz à partir de déchets - Autres procédés de valorisation et d'élimination de déchets: - Installation d’élimination de déchets dangereux par traitement chimique [B1]; - Installation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour [C]; - Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour [C]; - Installation d’élimination de déchets non dangereux par traitement chimique, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1] ; - Installation de valorisation de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour ; - Installations de tri professionnel de déchets, à l’exception: - du tri par le détenteur de ses propres déchets en différentes fractions à des fins de valorisation ou d'élimination; - d’installations de tri de petite taille servant exclusivement à des fins scientifiques) ; - Autres installations de valorisation ou d’élimination de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques ou thermiques non mentionnées ailleurs. - Collecte des déchets: - Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou assimilés ( centre de recyclage, parcs à conteneurs ) [E]; | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3B - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 |
| --- | --- |
| - 123. Déchets radioactifs - Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs [A] [B2] ; - Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs [A] [B2] ; | - 1 - 1 |
| - 124. Déchets d’animaux et sous-produits d'animaux: - Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour [C] ; - Installations destinées à transformer ou à éliminer des sous-produits animaux, tels que définis par le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine non repris au point 122: - Clos d’équarrissage [B2] . | - 1 - 1 » |

- C) Les points 73, 85B, 170, 246, 271, 272 et 288 de la nomenclature et classification des établissements classés sont remplacés par le nouveau point 208 ayant la teneur suivante :

| - « 208 Industrie extractive - Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares [B1] ; - Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz [B1] ; - Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (sauf celles sous 1)) [B1] [B2] ; - Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux [A] [B2] ; - Forages en profondeur, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols) - Forages géothermiques [B2] ; - Forages pour le stockage des déchets nucléaires [B2] ; - Forages pour l’approvisionnement en eau [B2] ; - Exploitation minière souterraine [B2] ; - Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial [B2]. | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 » |
| --- | --- |

- D) Le point 314 de la nomenclature et classification des établissements classés est remplacé par un nouveau point 314 ayant la teneur suivante :

| - « 314 Schistes bitumineux (kérogène) (distillation, raffinage, transformation de) (voir N° 208.4)) | - 1 » |
| --- | --- |

- Art. 2. Modification de l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

- L’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés déterminant la liste des établissements tombant dans le champ d’application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est modifiée comme suit :

- A) A l’annexe III est ajoutée une partie introductive ayant la teneur suivante :

- « La directive 96/61/CE est abrogée par la directive de codification 2008/1/CE. Les références faites à la directive 96/61/CE s’entendent comme faites à la directive 2008/1/CE. »

- B) Le chapitre « 5. Gestion des déchets » prend la teneur suivante :

- « 122.2) Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines)

- Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.

- 122.4)	Incinération de déchets

- Installation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation grand-ducale concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

- 122.5) 	Autres procédés de valorisation et d'élimination de déchets

- Installation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.

- Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour. »

- C) Le numéro « 148.2 » du chapitre  « 6. Autres activités » est remplacé par le numéro « 124.1 ».

- Art. 3. Modification des annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

- A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

- sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature « 124.3) » est remplacé par le numéro « 122.2) b. »,

- sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature « 208.4) » est remplacé par le numéro « 122.4) b. »,

- sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature « 338.1) » est remplacé par le numéro « 122.6) a. »,

- sous le n° courant 10., le numéro de la nomenclature « 208.3) » est remplacé par le numéro « 122. 4) c. »,

- sous le n° courant 10., le numéro de la nomenclature « 338.6) » est remplacé par le numéro « 122. 6) d. ».

- A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

- sous le n° courant 3.g), le numéro de la nomenclature « 122 » est remplacé par le numéro « 123.1) »,

- sous le n° courant 3.g), le numéro de la nomenclature « 123 » est remplacé par le numéro « 123.2) »,

- sous le n° courant 11.h), le numéro de la nomenclature « 148.1) » est remplacé par le numéro « 124.3) ».

- Art. 4. Modification de l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité.

- A l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité, les points « 122 et 123 », « 208 » et « 271.1 » de la rubrique « Nomenclature des établissements classés » sont remplacés respectivement par les points « 123 », « 122.4)d » et « 208.4) ».

- Art. 5. Modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive.

- Pour les établissements visés sous le point 122.1) de la nomenclature et classification des établissements classés, l’avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation, qui, en vertu de la législation sur les établissements classés, est affiché dans la commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins, indique par ailleurs la nature des décisions possibles et, le cas échéant, l’indication qu’une décision relative à une demande d’autorisation nécessite une consultation entre les Etats membres en raison des effets transfrontaliers.

- Art. 6. Disposition spéciale.

- Les références faites aux points de nomenclature modifiés par le présent règlement grand-ducal sont de plein droit remplacées par les références introduites par le présent règlement grand-ducal.

- Art. 7. Exécution.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Exposé des motifs

Ad article 1er : La raison première pour modifier la nomenclature des établissements classés provient de la transposition en droit national de la Directive 2006/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (projet de loi No 5818, sess.ord. 2007-2008)  Ainsi, le nouveau point 122.1. indique les installations de gestion de déchets dont question à la directive 2006/21/CE précitée.

Du fait que la gestion de déchets sous ses différents aspects, dont notamment la valorisation et l’élimination, sont actuellement repris sous plusieurs points de la nomenclature, il est proposé de regrouper le sujet des installations traitant de la gestion des déchets sous seulement trois nouveaux points de la nomenclature.

Le nouveau regroupement de ces établissements est proposé de sorte que les établissements de gestion des déchets, à l’exclusion des déchets radioactifs et des déchets d’animaux sont subdivisés en distinguant les installations de gestion de déchets de l’industrie extractive, les décharges de déchets, le stockage de déchets, l’incinération de déchets, la valorisation des déchets par traitement biologique, les autres procédés de valorisation et d'élimination ainsi que certaines infrastructures de collecte des déchets.

Les déchets radioactifs et les déchets d’animaux et sous-produits d'animaux sont classés chaque fois sous un point de nomenclature distinct. L’application du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation traite, e.a., de déchets qui peuvent être transformés ou éliminés dans des usines. Quoique ces usines soient soumises à autorisation, il y a lieu de les intégrer également dans le contexte des déchets de sous-produits animaux pour autant qu'il ne s'agisse pas d'installations qui sont des déchets repris sous le chapitre concernant les installations de gestion des déchets dont notamment les installations d'incinération, les décharges, les installations de compostage et les installations de production de biogaz.

Tout en ajoutant deux nouveaux types d’établissements, celui des sites servant au dépôt de déchets d’extraction et celui des usines servant au traitement de sous-produits d'animaux, le nombre de points de nomenclature est réduit et rendu plus clair.

En ce qui concerne le point A), le préambule qui est formellement inséré au règlement avant le relevé de la désignation et classification des établissements classés est destiné à avertir le lecteur de la nomenclature de l’existence de dispositions légales ou réglementaires supplémentaires dans le cadre de la législation sur les établissements classés.

Les points concernés sous B) sont ceux relatifs à la gestion des déchets. L’article 1er, B)  modifie les points 55, 79, 110, 122, 123, 124, 148, 208, 264, 299, 304, 326, 327, 338, 345, 348 et 359 de la nomenclature actuelle. Il s’agit des libellés suivants :

| N° | Désignation et classification des établissements classés | Classe |
| --- | --- | --- |
| 55. | Boues, voiries, boues d'épuration des eaux et des gaz ( Dépôts de plus de 100 m3, à l'exception des dépôts de boues d'épuration d'un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois ) [B2] | 1 |
| 79. | Centres de recyclage (Voir : également N° 264. « Parcs à conteneurs pour collecte sélective de déchets ») | 3 |
| 110 | Compostage (Installations de) (y non compris les installations de compostage des boues d’épuration) - d’une capacité de 10 à 50 m3 - installations de compostage pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de l’entretien des bords de route - autres installations 2) d’une capacité supérieure à 50 m3 | 4 1 1 |
| 122. | Déchets radioactifs (Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des) [A] [B2] (Législation spéciale) | 1 |
| 123. | Déchets radioactifs (Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs) [A] [B2] (Législation spéciale) | 1 |
| 124. | Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines): - Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes [C] - Autres décharges de déchets que celles mentionnées au point 1) - Mise en décharge de déchets dangereux [B1] | 1 1 1 |
| 148 | - Equarrissage (Clos d’) [B2] - Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour [C] . | 1 1 |
| 208. | Incinération de déchets - Installations d'incinération de déchets, en général [A] - Installations pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation grand-ducale concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure [C] - Installations d'élimination de déchets non dangereux, par incinération, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1] - Installations d'élimination de déchets dangereux, par incinération [B1] | 1 1 1 1 |
| 264. | Parcs à conteneurs pour collecte sélective de déchets (législation spéciale) | 3 |
| 299. | Pyrolyse (Voir : également N° 208. « Incinération de déchets ») | 1 |
| 304. | Recyclage, récupération (Installations de recyclage et de récupération utilisées à des fins professionnelles) | 1 |
| 326. | Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets autres que les déchets inertes non contaminés (à l’exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 300 m3) | 1 |
| 327. | Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés (à l’exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 1500 m3 et pour une durée inférieure à deux ans) | 3B |
| 338. | Traitement de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques ou thermiques autres que ceux déjà mentionnés 1. Installations d'élimination de déchets dangereux par traitement chimique [B1] 2. Installations d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour [C] 3. Installations d'élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour [C] 4. Installations de valorisation de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour 5. Installations de compostage de boues d'épuration 6. Installations d'élimination des déchets non dangereux par traitement chimique, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1] 7. Autres installations de traitement de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques et thermiques non mentionnés aux points précédents | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 345. | Tri professionnel de déchets (Installations de) (à l’exception d’installations de tri de petite taille servant exclusivement à des fins scientifiques) | 1 |
| 348. | Usines d’incinération. (Voir : N° 208. « Incinération de déchets ») |  |
| 359. | Voiries. (Voir : N° 55. « Boues ») |  |

Le nouveau point 122.1), ayant la teneur suivante

« Installations de gestion de déchets de l'industrie extractive;

Site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, tel que défini dans le cadre de la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ; »

provient de la directive  2006/21/CE précitée, article 3. 15.

Les points 122.2) à 122.7)  sont repris de la nomenclature actuelle tout en y apportant certaines précisions.

Au point 122.3) a. il est rajouté que le stockage aux points de collecte de certain déchets pour lesquels pour lesquels le principe de la resposnabilité des producters s'applique (emballages, véhicules hors d'usage, déchets d'équipements électriques et électroniques, déchets de piles et de batteries ). Il s'agit ici d'une exigence de la directive 2006/66/CE (dont le projet de loi de transposition est en cours d'instruction), généralisée pour les autres fractions de déchets soumis à un régime de gestion similaire.

Le cas échéant, la référence à la législation ou réglementation transposant une directive européenne est indiquée. Dans ce cas, une enquête publique est toujours requise.

Le nouveau point 124.2 intègre la transformation et l’élimination dans une usine ou dans une décharge de sous-produits animaux, c’est-à-dire de cadavres entiers ou parties d’animaux, tels que définis dans le cadre du règlement (CE) n° 1774/2002.

Sous le point C), les points actuels de la nomenclature concernant l’industrie extractive, c’est-à-dire les points 73, 85B, 170, 246, 271, 272 et 288, sont regroupés en un seul point afin de donner un meilleur aperçu des établissements classés dans ce domaine. La directive 2006/21/CE précitée définit les industries extractives comme étant « l’ensemble des établissements et des entreprises pratiquant l’extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits ».

Il s’agit des anciens libellés suivants :

| 73. | - Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières [B2] - Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares [B1] (Législation spéciale) (voir également le N° 246) | 1 1 |
| --- | --- | --- |
| 85B. | Charbon : Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon [B2] | 1 |
| 170. | Forages en profondeur - Forages géothermiques(à l'exception de ceux mentionnés sub 2), forages pour les stockages des déchets nucléaires et pour l’approvisionnement en eau) (à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols) [B2] (Législation spéciale) - Forages géothermiques verticaux d'une puissance d'absorption thermique totale des sondes inférieure ou égale à 15 kW | 1 3 |
| 246. | - Minerais métalliques et autres que métalliques et énergétiques (extraction à ciel ouvert et souterraine, installations de surface pour l’extraction) (voir également le N° 73) - Exploitation minière souterraine ; extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial [B2] - Installations industrielles de surface pour l’extraction de minerais [B2] | 1 1 1 |
| 271. | Pétrole : - extraction de pétrole et de gaz [A] [B2] - extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz [B1] 3) dépôts de pétrole (voir N° 224 "liquides inflammables") | 1 1 |
| 272. | Phosphates (Extraction, installations d’extraction) | 1 |
| 288. | Potasse (Extraction, installations d’extraction, fabrication de la) | 1 |

Le nouveau point 208 sur les industries extractives reprend textuellement le libellé des nomenclatures annexées à la Directive 85/337/CEE précitée, telle que modifiée par les Directives 97/11CE et 2003/35/CE sur l’évaluation des incidcences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Sous le point D), le point 314 de la nomenclature est d’une part corrigé en ce qui concerne la dénomination des schistes bitumineux et d’autre part, l’extraction des schistes bitumineux est enlevée sous ce point puisqu’elle figure sous le nouveau point 208. 4).

Ad article 2 : Il y a d’abord lieu d’attirer au point A) l’attention sur le fait que la directive 96/61/CE a été remplacée par la directive de codification 2008/1/CE.

Les modifications répertoriées sous les points B) et C) sont une conséquence de la renumérotation de la nomenclature. Il s’agit des établissements relevant de la directive 96/61/CE, devenue la directive 2008/1/CE, dite « IPPC ».

Ad article 3 : Il y a lieu d’adapter la numérotation de la nomenclature des établissements classés, indiquée dans les annexes correspondantes, ceci en fonction des changements de numérotation prévus à l’article 1er du présent projet de règlement.

Ad article 4 : Il y a lieu d’adapter la numérotation de la nomenclature des établissements classés, indiquée dans l’annexe correspondante, ceci en fonction des changements de numérotation prévus à l’article 1er du présent projet de règlement.

Ad article 5 : Cet article précise une disposition de la directive 2006/21/CE précitée (article 8), appliquée en pratique, mais qui, jusqu’à présent, n’est pas formellement requise par un texte légal ou réglementaire. Il s’agit en la matière d’assurer la transposition complète et fidèle de ladite directive.

- Ad article 6 : Les références faites aux points de nomenclature modifiés par le présent règlement grand-ducal sont de plein droit remplacées par les références introduites par le présent règlement grand-ducal.

- Le recours à la procédure d’urgence s’explique en raison de la nécessité de disposer des adaptations dans les meilleurs délais.